# 智能大棚MQTT主题设计

## IOT相关数据

| 数据 | 类型 | 方向 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| VID | 字符串 | 仅上报 | 用于唯一标识设备 |
| ICCID | 字符串 | 仅上报 | USIM卡ID号码 |
| 温度 | 数值 | 仅上报 | 当前温度 |
| 湿度 | 数值 | 仅上报 | 当前湿度 |
| 温度报警上限 | 数值 | 可上报可下发 | 温度报警上限 |
| 温度报警下限 | 数值 | 可上报可下发 | 温度报警下限 |

## 主题列表

| 主题 | 描述 |
| --- | --- |
| greenhouse/vid/up/dev | 用于上报设备基本信息，如VID，ICCID |
| greenhouse/vid/up/status | 上报设备状态，如温度，湿度，开度等 |
| greenhouse/vid/up/config | 上报设备配置 |
| greenhouse/vid/down/config | 下发设备配置 |
| greenhouse/vid/down/act | 设备执行命令 |

## MQTT负载

负载为字节序列

主题:greenhouse/vid/up/dev

| 字段 | 长度 | 描述 | 实例 |
| --- | --- | --- | --- |
| TYPE | 1Byte | 设备类型 1: 放风机 2: 传感器 | 01 |
| VID | 15Byte | 设备IMEI号，作为VID | 869773089925004 |
| ICCID | 20Byte | 卡号 | 898607B11824D0018581 |
| Checksum | 1Byte | 校验和 | 0x00 |

主题:greenhouse/vid/up/status

| 字段 | 长度 | 描述 | 实例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 温度 | 2Byte | 温度乘10（如123代表12.3度） | 123 |
| 湿度 | 2Byte | 湿度乘10 | 500 |
| 电池电量 | 1Byte | 电池电量百分比 | 0 |
| 故障码 | 1Byte | 保留 | 0 |
| Checksum | 1Byte | 校验和 | 0x00 |

主题:

greenhouse/vid/up/config

greenhouse/vid/down/config

| 字段 | 长度 | 描述 | 实例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 温度报警上限 | 2Byte | 温度报警上限乘10 | 500 |
| 温度报警下限 | 2Byte | 温度报警下限乘10 | 500 |
| 传感器补偿值 | 2Byte | 传感器补偿值乘10 | 20 |
| 设备可用 | 1Byte | 0: 设备不可可用 1: 设备可用 | 1 |
| Checksum | 1Byte | 校验和 | 0x00 |

主题:greenhouse/vid/down/extra

| 字段 | 长度 | 描述 | 实例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 时间-年 | 1Byte | 年份的低两位十进制，如2026取26 | 26 |
| 时间-月 | 1Byte | 月份的十进制 | 01 |
| 时间-日 | 1Byte | 日期的十进制 | 01 |
| 时间-小时 | 1Byte | 小时的十进制,24小时制 | 01 |
| 时间-分钟 | 1Byte | 分钟的十进制 | 01 |
| 显示的配网ID号 | 6Byte | 六位10进制数字，BCD码 | 0x01,0x02,0x03,0x04,0x05,0x06 |
| Checksum | 1Byte | 校验和 | 0x00 |