# 智能大棚MQTT主题设计

## IOT相关数据

| 数据 | 类型 | 方向 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| VID | 字符串 | 仅上报 | 用于唯一标识设备 |
| ICCID | 字符串 | 仅上报 | USIM卡ID号码 |
| 开度 | 数值 | 可上报可下发 | 用于描述放风机的开度 |
| 模式 | 数值 | 可上报可下发 | 用于描述当前工作模式 |
| 温度 | 数值 | 仅上报 | 当前温度 |
| 湿度 | 数值 | 仅上报 | 当前湿度 |
| 温度报警上限 | 数值 | 可上报可下发 | 温度报警上限 |
| 温度报警下限 | 数值 | 可上报可下发 | 温度报警下限 |
| 目标温度 | 数值 | 可上报可下发 | 目标温度 |
| 温度正回差 | 数值 | 可上报可下发 | 温度正回差 |
| 温度负回差 | 数值 | 可上报可下发 | 温度负回差 |
| 传感器补偿值 | 数值 | 可上报可下发 | 传感器补偿值 |

## 主题列表

| 主题 | 描述 |
| --- | --- |
| greenhouse/vid/up/dev | 用于上报设备基本信息，如VID，ICCID |
| greenhouse/vid/up/status | 上报设备状态，如温度，湿度，开度等 |
| greenhouse/vid/up/config | 上报设备配置 |
| greenhouse/vid/down/config | 下发设备配置 |
| greenhouse/vid/down/act | 设备执行命令 |

## MQTT负载

负载为字节序列

主题:greenhouse/vid/up/dev

| 字段 | 长度 | 描述 | 实例 |
| --- | --- | --- | --- |
| TYPE | 1Byte | 设备类型 1: 放风机 2: 传感器 | 01 |
| VID | 15Byte | 设备IMEI号，作为VID | 869773089925004 |
| ICCID | 20Byte | 卡号 | 898607B11824D0018581 |
| Checksum | 1Byte | 校验和 | 0x00 |

主题:greenhouse/vid/up/status

| 字段 | 长度 | 描述 | 实例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 温度 | 2Byte | 温度乘10（如123代表12.3度） | 123 |
| 湿度 | 2Byte | 湿度乘10 | 500 |
| 开度 | 2Byte | 开度乘10（如500代表50.0%） | 500 |
| 电机运行状态 | 1Byte | 0: 停止 1: 正在开启 2: 正在关闭 | 0 |
| 故障码 | 1Byte | 0: 无故障 1: 电机过流 | 0 |
| Checksum | 1Byte | 校验和 | 0x00 |

主题:

greenhouse/vid/up/config

greenhouse/vid/down/config

| 字段 | 长度 | 描述 | 实例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 模式 | 1Byte | 1:手动 2:自动 3:定时 | 1 |
| 温度报警上限 | 2Byte | 温度报警上限乘10 | 500 |
| 温度报警下限 | 2Byte | 温度报警下限乘10 | 500 |
| 目标温度 | 2Byte | 目标温度乘10 | 250 |
| 温度正回差 | 2Byte | 温度正回差乘10 | 50 |
| 温度负回差 | 2Byte | 温度负回差乘10 | 50 |
| 传感器补偿值 | 2Byte | 传感器补偿值乘10 | 20 |
| 设备可用 | 1Byte | 0: 设备不可用 1: 设备可用 | 1 |
| Checksum | 1Byte | 校验和 | 0x00 |

主题:greenhouse/vid/down/act

| 字段 | 长度 | 描述 | 实例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 动作类型 | 1Byte | 0:停止动作 1:设置开度到指定位置 2:手动开启 3:手动关闭 4:请求上报状态 5:请求上报配置 | 0 |
| 参数1 | 2Byte | 在动作类型为1时代表要设置的开度乘10 | 500 |
| Checksum | 1Byte | 校验和 | 0x00 |

主题:greenhouse/vid/down/extra

| 字段 | 长度 | 描述 | 实例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 时间-年 | 1Byte | 年份的低两位十进制，如2026取26 | 26 |
| 时间-月 | 1Byte | 月份的十进制 | 01 |
| 时间-日 | 1Byte | 日期的十进制 | 01 |
| 时间-小时 | 1Byte | 小时的十进制,24小时制 | 01 |
| 时间-分钟 | 1Byte | 分钟的十进制 | 01 |
| 显示的配网ID号 | 6Byte | 六位10进制数字，BCD码 | 0x01,0x02,0x03,0x04,0x05,0x06 |
| Checksum | 1Byte | 校验和 | 0x00 |